Лекция 6_2008

Тема.  Элементная база ЭВМ.

Оглавление

1. Классификация элементов и узлов ЭВМ.	1

2.Комбинационные схемы.	2

3. Схемы с памятью	9

Проблема развития элементной базы.	11

# 1. Классификация элементов и узлов ЭВМ.

В структуре ЭВМ выделяют следующие структурные единицы:

- Устройства

- Блоки

- Узлы

- Элементы

Такая детализация практически соответствует определенным операциям преобразования информации, заложенным в программах пользователя:

Элемент – обрабатывает единичные электрические сигналы, соответствующие битам информации.

Узлы –  обрабатывают группу сигналов - информационные слова.

Блоки – реализуют некоторую последовательность в обработке информационных слов – функционально обособленную часть машинных операций (например, блок выборки команд, блок записи-чтения и т.д.).

Устройства – выполняют отдельные машинные операции и последовательность машинных операций. Например: Оперативно запоминающие устройства (ОЗУ), Арифметическое устройство (АУ).

В качестве элементной базы в настоящее время используют БИС и СБИС.

Электронная микросхема –

В состав микропроцессорных наборов включаются различные типы микросхем. Все они должны иметь:

Основа набора: БИС, СБИС, УБИС, СИС

Функционально микросхемы могут соответствовать

- Устройству

- Узлу

- Блоку

Каждая микросхема состоит из комбинации простейших логических элементов, которые реализуют функции формирования, преобразования, запоминания сигналов

Элементы ЭВМ можно классифицировать по:

- типу сигналов (импульсный и потенциальный или статический)

- назначению элементов (формирующие, логические, запоминающие)

- технологии изготовления

Независимо от типа сигнала различают:

Последовательный код представляет некоторую последовательность разрядов сдвинутых по времени и использующих одиночную шину. Обработка производится разряд за разрядом.

В результате – экономия аппаратных затрат, но время  пропорционально числу разрядов.

Параллельный код – одновременно фиксируются все разряды данных на различных шинах. Каждый разряд передается по своей шине.

Требует усложнения аппаратура, но при этом увеличивается скорость обработки.

Современные ЭВМ используют параллельно-последовательные коды!!

Формирующие элементы -

Логические -

Запоминающие -

2.Комбинационные схемы.

Обработка информации в ЭВМ производится цифровыми автоматами двух типов: комбинационными схемами и схемами с памятью.

Комбинационные схемы (КС) – это схемы, у которых выходные сигналы Y=(y1,y2,...,ym) в любой момент дискретного времени однозначно определяются совокупностью входных сигналов X=(x1,x2,...,xn), поступающих в тот же момент времени t.

Результат формируется сразу же при поступлении входных сигналов, что является их достоинством.

Способ обработки называется комбинационным потому, что результат обработки зависит только от комбинации входных сигналов и формируется сразу же при поступлении входных сигналов.

Преобразование информации однозначно описывается логическими функциями вида Y=f(x).

Комбинационные схемы подразделяются на регулярные и нерегулярные.

Регулярные структуры: каждый из ее выходов строится по аналогии с предыдущим выходом.

Примером таких схем может служить: дешифратор, шифратор, схема сравнения, комбинационные сумматоры, коммутаторы и др.

В нерегулярных структурах такая аналогия отсутствует.

Многие регулярные структуры положены в основу построения ИС малой и средней степени интеграции или отдельных функциональных частей БИС и СБИС

Дешифратор (ДШ) – комбинационная схема с n входами и m=2n выходами.

Дешифраторы широко используются для выборки информации по определенному адресу, для расшифровки кода операции и др.

Единичный сигнал, формирующийся на одном из m  выходов, однозначно соответствует комбинации входных сигналов.

Рассмотрим пример ДШ для n=3.

Таблица истинности для ДШ с тремя входами имеет вид:

| Входы |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | X2 | X3 | Y0 | Y1 | … | Y3 | … | Y7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | … | 0 | … | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | … | 0 | … | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | … | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | … | 0 | … | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | … | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | … | 1 | … | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | … | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | … | 0 | … | 1 |

Логические зависимости для ДШ имеют вид:

Y0=X1X2X3			Y4=X1X2X3

Y1=X1X2X3			Y5=X1X2X3

Y2=X1X2X3		          Y6=X1X2X3

Y3=X1X2X3			Y7=X1X2X3

Структурная схема ДШ, построенная в базисе (И, НЕ) имеет вид, приведенный на рис. 1., а условное обозначение - на рис.2.

Рис. 1. 						    Рис. 2.

Шифратор (ШР) – решает задачу обратную ДШ т.е. по номеру входного сигнала формирует однозначную комбинацию выходных сигналов.

Рассмотрим пример, который иллюстрируется таблицей истинности и схемами.

Таблица истинности имеет вид:

| Входы |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Состояния входов содержат только по одному 1 элементу! Другие комбинации недопустимы!

Логические зависимости шифратора:

Y0=X4∨X5∨X6∨X7

Y1=X2∨X3∨X6∨X7

Y2=X1∨X3∨X5∨X7

Структурная схема шифратора на рис. 3., обозначение на рис. 3.3а.

Рис. 3. 					           	                Рис. 3а

Схемы сравнения или компаратор строятся обычно как поразрядные, широко используются и автономно, и в составе более сложных схем, например при построении  сумматоров.

Таблица истинности компаратора отражает логику работы i –разряда схемы сравнения при сравнении двух векторов А и В и выглядит следующим образом:

| Входы |  | Выходы |
| --- | --- | --- |
| ai | bi | Yi |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Логическая зависимость:

Yi=aibiaibi=aibiaibi=ai⊕bi

Структурная схема компаратора приведена на рис. 4, обозначение на рис. 4а.

Рис.4					           Рис.4а

Комбинационный сумматор.

Принцип построения и работы сумматора соответствуют правила сложения двоичных цифр. Многоразрядный  сумматор является регулярной комбинационной схемой, и правила его построения аналогичны правилам одноразрядного сумматора с учетом правила переноса.

Для одноразрядного сумматора процесс сложения описывается таблицей истинности  и соответствующими логическими зависимостями:

Таблица истинности

| Входы |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ai | bi | Si | Pi |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Si=ai∧bi∨ai∧bi=ai⊕bi,   где Si – функция одноразрядной суммы.

Pi=ai∧bi,    Pi – функция переноса.

Структурная схема одноразрядного сумматора (полусумматора) представлен на рис. 5, обозначение на рис. 5а.

Рис. 5 					Рис. 5а

Логические зависимости полусумматора и компаратора очень похожи, так как они инверсны по отношению друг к другу.

Логические зависимости полусумматора положены в основу построения многоразрядного сумматора. Таблица истинности многоразрядного сумматора отличается дополнительным входом Pi.  (см. прошлую лекцию)

Логические зависимости для сумматора имеют вид:

Si=abp∨abp∨abp∨abp

Pi=abp∨abp∨abp∨abp

Преобразование этих выражений приводит их к виду:

Si=pab∨ab∨bap∨ap∨abp∨bp=pa⊕b∨a⊕p∨ab⊕p

Pi=ab∨ap∨bp

Примечание: Логические выражения для сумматора выведены в соответствии с основной таблицей истинности сложения двоичных чисел.

Структурная схема одного разряда комбинационного сумматора приведена на рис. 6, обозначение на рис.6а.

Рис. 6 			        		             Рис.  6a

Структурная схема многоразрядного сумматора приведена на рис. 7.

Рис.7.

# 3. Схемы с памятью

Схемы с памятью – объединение комбинационной схемы со схемой памяти в истории получило название конечный автомат Мура или триггер, имеющий вход R (Reset – сброс), для установки в нулевое состояние и S (Set – установка) – для установки элемента в единичное состояние. При отсутствии сигналов R=S=0 элемент должен сохранять свое состояние до тех пор, пока не будут получены новые сигналы R или S.

Таблица истинности для триггера имеет вид:

| Входы |  | Состояние qi+1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | S | qi | qi+1 | Режим |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Установить 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Установить 1 |
| 1 | 1 | ? | ? | Запрет |

После целой серии преобразований можно получить для триггера логическую функцию:

qi+1=Si∨qtRt=StqtRt

По данной зависимости можно построить схему элемента памяти асинхронного RS триггера. У этих триггеров есть недостаток, отсутствие блокировки запрета. Схемы с блокировкой с помощью & элементов называются синхронными RS триггерами и их модификации T, JK, D триггеры.

- T – Триггеры со счетными входами.

- D – Триггеры с задержкой установки на 1 такт.

- JK – Триггеры с внезапным включением и выключениями.

Схема асинхронного триггера приведена на рис. 8., синхронного на рис. 9.

Рис.8   			                            Рис. 9

Рассмотренные элементы памяти хранят только одну единицу памяти – бит. Для хранения информации о слове используются более сложные схемы называемые узлами. К типовым узлам относятся: регистры, счетчики, сумматоры. Все они принадлежат к регулярным структурам, состоящим из одинаковых параллельно работающих одноразрядных схем.

Регистр – узел, предназначенный для приема, временного хранения и выдаче машинных слов, сдвига числа влево или вправо, для преобразования последовательного кода чисел в параллельный и наоборот. Регистры представляются любым множеством триггеров, число которых соответствует числу разрядов в слове и вспомогательных схем, обеспечивающих выполнение различных операций над словами.

Счетчик – узел ЭВМ, предназначенный для подсчета поступающих на его вход сигналов и фиксации результатов в виде многоразрядного двоичного кода. В ЭВМ счетчики используются для подсчета поступающих на его вход сигналов и фиксацию результата в виде многоразрядного двоичного числа. Функционально различают суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики.

Сумматор – узел ЭВМ, в котором суммируются коды чисел, представляет собой комбинацию одноразрядных сумматоров и регистров для хранения и преобразования кодов операций и результатов.

# 4. Проблема развития элементной базы.

Элементная база в значительной степени определяет быстродействие и производительность ЭВМ. Рост быстродействия определяется уровнем развития технологии.

В настоящее время используется многослойная оптическая технология, позволяющая обеспечить топологический размер проводников шириной до 0,135 мкм (микрометров). Эта технология заключается в послойном изготовлении частей электронных схем по циклу: программа - рисунок - схема. На этой основе создаются пространственная структура микросхемы. СБИС Pentium содержит 3,5*106 транзисторов, размещенных в 5-ти слойной структуре.

Дальнейшие развитие микроэлектроники связывают с электронными современными технологиями, в основе которых лежат лазерная, йонная или рентгеновская литография. Это позволит выйти на размеры проводников 0,08 мкм с заменой алюминиевых проводников на медные.

Уменьшение размеров СБИС и увеличение степени их интеграции приводит к другой проблеме – отводу тепла (уменьшение размеров в 2 раза приводит к увеличению мощности рассеивания тепла в 8 раз). Поэтому проектировщики вынуждены снижать тактовую частоту работы СБИС и долгожданный прогресс может быть обеспечен за счет новых принципов построения СБИС.

В ЭВМ будущих поколений СБИС видимо будут комплексированы в  системы, где они будут работать параллельно, а управление ими будут осуществлять сверхскоростные интегральными схемы с малой степенью интеграции.

Успехов в развитии микроэлектроники можно ожидать за счет использования явления сверхпроводимости  при плюсовых температурах («теплая сверхпроводимость»). При этом потребляемая и рассеиваемая мощность будет близка к 0.

Альтернативными путями в области развития элементной базы следует считать разработку компьютеров: молекулярных, био, квантовых и оптических. Идеи создания таких компьютеров основаны на:

- Стереохимическом коде молекул, способных менять этот код при воздействии током, светом (молекулярные компьютеры);

- Теории перцептрона – искусственной нейронной сети, способной обучаться (нейрокомпьютеры);

- Способности электрона в атоме иметь различные уровни энергии, управлять которой можно с помощью электромагнитного поля (квантовые компьютеры);

- Способности света параллельно распространяться в пространстве (оптические компьютеры);